- Voyant orange

- Voyant vert

- Voyant rouge

- Cellule infrarouge

Fonctionnement :

Les platines affleurantes STC sont prévues pour commander et gérer le contrôle d’accès des portes de laboratoires et salles à environnement contrôlées.

Une signalisation simple permet de visualiser l’état des informations.

Spécifications techniques :

# Boîtier et face avant inox

- Etanche

- Résistant au produit de décontamination (formol, H2O2, …)

- Assure un éclairage uniforme

- Avantages des LED : longévité > 100 000 heures

- Performance de la Ci >  100 000 heures

- Portée de la Ci : de 2 à 34 mm

- Basse tension d’alimentation :   24 volts courant continu

- Système de brochage rapide avec détrompeur

- Installation simple et rapide

- Faible consommation d’énergie

Secteur d’utilisation

## Salles blanches

Salles grises

Laboratoires

### Hôpitaux

Banques …

Schéma de câblage :						Schéma électrique :

| Repère | Couleur | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jaune | Led orange (V+) |
| 2 | Rouge | Led rouge (V+) |
| 3 | Vert | Led verte (V+) |
| 4 | Bleu | Alimentation (0V) |
| 5 | Marron | Alimentation (+24V) |
| 6 | Blanc | Cellule infrarouge (PNP à collecteur ouvert) |
| 7 | Gris | NC |

Modalité électriques :

| ### Paramètre | Tension (volt) Min Max |  | Courant (milliampères) | ### Temps de réaction ### (millisecondes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED verte |  | 24 V | 30mA |  |
| LED rouge |  | 24 V | 30mA |  |
| LED orange |  | 24 V | 30mA |  |
| Cellule infrarouge | 12V | 24 V | 50mA | <= 0,5 ms |

Formats mécaniques :

Renseignement pour toute commande :

Légende—>   Rouge    : les plus utilisés

Noir       : Avec délais

290 Rue  Louise Labé – BP.58 – F-69970 CHAPONNAY

Tél : +33 (0)4.78.21.14.14 – Fax : +33 (0)4.78.21.62.80 – E-mail : salles_blanches@stc.fr

E-mail : export@stc.fr              	           E-mail : electronique@stc.fr

S.A.S. au capital de 37 000 € – APE 281 A – RCS LYON B 320 341 449 – TVA FR 60 320 341 449

Certificat 2008

n°31046